## VESMETAL 			    		  Deckensegel Typ: VES-D105

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Deckensegelkonstruktion Typ: VES-D105

Streckmetallplatten, System VES-D105

Segel-Format: _______ x _______ mm

bestehend aus ______ Einzelelemente im Format ______x ______  mm

Masche: 	30 x 13 x 2,0 x 1,5 mm

einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm verzinkten

Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006.

In der Innenseite der Streckmetallelemente wird allseitig ein Rahmen

werkseitig eingeschweißt um die nötige Aussteifung zu gewährleisten.

Die Stirnseiten der Einzelelemente werden mit einer Einhängekantung

versehen.

Die Unterkonstruktion besteht aus einem 50mm Einhängewinkel

mit Querprofile und Nonius-Abhänger die nicht sichtbar unterhalb der

Einhängeprofile montiert werden. Die Querprofile werden zusätzlich mit Sicherungsbleche im Übergangsbereich zu den Deckensegel versehen

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil max. 75mm

Die Einhängung der S-Einhängeprofile erfolgen an den Stirnseiten der

Streckmetall-Einzelelemente.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

#### Pos: 3		Zulage für Windsicherungen Typ: BS01

Bestehend aus mind. 2 Sicherungsbügel je Deckenplatten.

Menge: ________  Sicherungsbügel	Einh.-Preis: € ______ / Bügel

# Pos: 4		Formatänderung der Deckenelemente

Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1

sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen

Bereichen in Sonderlängen (Kürzer/länger als

Standardplatten) zu liefern.

Pauschal je Längenänderung: € .................

#### Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente

In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden

Ausschnitte rund / rechteckig in einer

Abmessung: .................... 	eingebracht.

Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ................ Stück

Pauschal je Längenänderung: € ................. / Stück

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20

Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de