## VESMETAL 			    		  Deckensegel Typ: VES-D801

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Deckensegel, Typ: VES-D801

Liefern und Montage einer abgehängten Streckmetall-Decke mit

sichtbarer G-Fugenprofil-Rahmenkonstruktion.

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Deckensegelgröße / je:	____ x ____ mtr.

Streckmetall-Langfeldplatte:	____ x ____ mm

(max. 2000mm lang je Element)

Abhängehöhe der Unterdecke: __________ mm

Streckmetall-Masche:   	   30 x 13 x 2,0 x 1,5 mm

Tragende Unterkonstruktion bestehend aus einem mehrteiligen

G-Profilrahmen. Das Grundmaterial ist sendz. verz. Stahlblech

welcher mit einer Kantung: 50/110/30/30/10mm und einer Mindest- Materialstärke von 1,5mm versehen ist. Die 50er Schenkel-Seite ist

entsprechend der Herstellerangaben mit Schlitzen 60/7mm

für Rostwinkel-Abhängebügel zu versehen.

Die Oberfläche des G-Profilrahmens und der Streckmetall-Langfeldplatten

sind im Farbton: RAL 9006 als Pulverbeschichtung zu versehen.

Die Pulverbeschichtung bei den Streckmetall-Langfeldplatten erfolgt beidseitig.

Abhängung der Konstruktion von der Rohdecke mittels bauamtlich zugelassenen Noniushängern und Deckenankern.

Zwischen dem G-Profilrahmen und den bauseitig einzulegenden  Streckmetallelemente ist eine sichtbare Fugen von ____mm (15-30mm).

Durch bauseitiges ausrichten der Streckmetallelemente untereinander

werden die technisch bedingten Fertigungstoleranzen ausgeglichen.

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2a	Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

## Pos: 2b	Akustisch wirksame Einlage

(Alternativ)	Zulage für bauseits einzulegendes schwarzes Akustik-Vlies 10mm dick

Typ: B400N in B1-Qualität nach Prüfzeugnis des Herstellers

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ______ / m²

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20

Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de